# MANUAL DE USO Y CUIDADOS

# Especificaciones Técnicas

Modelo: Batería 36V 10Ah
Celdas: EVE 21700/50e (Configuración 10S 2P)
Voltaje Nominal: 36V
Capacidad: 10Ah (Aprox. 360 Wh)
Peso: Aprox. 2 kg
BMS Integrado: Sistema de gestión inteligente con protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuitos y temperatura extrema.

# Instalación y Conexión

Verifique que el voltaje del controlador y cargador coincidan con los de la batería.

Conecte firmemente los terminales, asegurándose de respetar la polaridad (Rojo = Positivo, Negro = Negativo).

Evite forzar los cables o dejarlos tensos, ya que esto podría causar fatiga en las soldaduras o cortocircuitos.

# Carga de la Batería

Utilice EXCLUSIVAMENTE cargadores diseñados para baterías de iones de litio (42V).

La corriente de carga recomendada es de 2A a 5A.

Cargue la batería preferentemente en ambientes frescos y ventilados, alejado de materiales inflamables.

Desconecte el cargador una vez que el ciclo haya finalizado o la luz verde se encienda.

# Uso, Cuidados y Mantenimiento

Protección Solar y Térmica: Nunca deje la batería bajo el sol directo o en vehículos cerrados en días calurosos. Operar la batería a temperaturas superiores a 60°C dañará permanentemente las celdas.

Humedad y Lluvia: La batería NO es impermeable ni sumergible. Proteja la unidad de la lluvia constante, charcos y humedad excesiva. La filtración de agua anula la garantía de manera inmediata.

Cortocircuitos: Nunca puentee los terminales ni utilice objetos metálicos cerca de los conectores expuestos.

Almacenamiento Prolongado: Si no utilizará la batería por más de un mes, asegúrese de guardarla en un ambiente seco (15°C a 25°C) con una carga aproximada del 50%. Realice una carga de mantenimiento cada 3 meses.

# Seguridad y Advertencias

Si detecta hinchazón en el encapsulado, olores inusuales o calentamiento excesivo sin estar en uso, desconéctela de inmediato y póngase en contacto con el soporte técnico.

No intente desarmar la batería bajo ninguna circunstancia. El interior contiene energía almacenada y materiales químicos que requieren manipulación profesional.

En caso de siniestro, emplee únicamente extintores apropiados para equipos eléctricos (CO2 o Polvo Químico Seco ABCD).